# Obec Dolní Tošanovice

Obecně závazná vyhláška 1/2006 o regulativech územního rozvoje obce Dolní Tošanovice

Obecní zastupitelstvo v Dolních Tošanovicích se usneslo na svém zasedání dne 29. 12. 2006 vydat v souladu s ustanovením  zákona 128/2000 Sb. o obcích, a podle ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, tuto obecně závaznou vyhlášku.

ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

Článek 1.

## Účel vyhlášky

- Vyhláška vymezuje závazné části územního plánu sídelního útvaru Dolní Tošanovice, schváleného Obecním zastupitelstvem Dolních Tošanovic dne 29. 12. 2006 v regulativech územního rozvoje obce Dolní Tošanovice.

- Vyhláška stanovuje funkční a prostorové uspořádání územní a podmínky jeho zastavitelnosti, vymezuje územní systém ekologické stability a veřejně prospěšné stavby.

Článek 2.

## Rozsah platnosti

Vyhláška platí pro obec Dolní Tošanovice. Rozsah platosti územního plánu sídelního útvaru je vymezen katastrálním územím Dolní Tošanovice.

Územní rozsah platnosti Územního plánu obce Dolní Tošanovice, Změnyč. 1 je stanoven na vymezené zastavitelné plochy zm 1/1, zm 1/2, zm 1/3, zm 1/4, zm 1/5, zm 1/6, zm 1/7, a

Zm 1/8 určené pro bydlení – rodinné domy.

Vymezená závazná část Územního plánu obce Dolní Tošanovice je závazná pro všechny orgány státní správy a samosprávy, právnické a fyzické osoby, které se podílejí na rozvoji řešeného území. Orgány veřejné správy nemohou vydávat rozhodnutí, stanoviska  apod., která jsou v rozporu s touto vyhláškou.

Lhůta pro vyhodnocení, zda se nezměnily podmínky, na základě kterých je změna č. 1 územního plánu Dolních Tošanovic schválena (lhůta aktualizace), se stanovuje na rok 2010.

ČÁST DRUHÁ

Základní zásady uspořádání území

Článek 3.

### Urbanistická koncepce

- Při rozvoji obce Dolní Tošanovice je nutno postupovat v souladu s nadřazenými územně plánovacími dokumentacemi (ÚPN VÚC Beskydy), respektovat podmínky ochrany přírody, zdrojů vody a nerostných surovin, uvedených v územním plánu.

- V území je nutno zajistit ochranu tras nadřazených vedení technické infrastruktury, státních silnic, cykloturistických tras a územního systému ekologické stability krajiny.

- Využití území podle jednotlivých funkcí, regulativy, zásady řešení dopravy a technického vybavení jsou stanoveny dle schválené urbanistické koncepce, vyjádřené v hlavních výkresech územního plánu, kterými jsou:

| A. Hlavní výkres – | A.1 Regulativy | 1 : 5 000 |
| --- | --- | --- |
|  | A.2 Funkční využití ploch | 1 : 5 000 |
| B. Další výkresy – | B.1 Technické vybavení území | 1 : 5 000 |
|  | B.2 Veřejně prospěšné stavby | 1 : 5 000 |
|  | B.4 Zábor pozemků | 1 : 5 000 |
|  | B.5 Širší vztahy | 1 : 25 000. |

4. Pro řešené území Územního plánu obce Dolní Tošanovice, Změny č. 1 se jako závazné stanovují podle vymezení obsažených v A. Hlavní výkres – A.1 Regulativy a A.2 Funkční využití ploch:

a) Urbanistické členění území – vymezení zastavěné části obce (urbanizovaného území) a vymezení nezastavitelného území (volné krajiny).

b) Regulace využití území – zastavitelnost území (zonace).

c) Limity využití území.

d) Vymezení a funkční využití zastavitelných ploch zm 1 / 1, zm 1 / 2, zm 1 / 3, zm 1 / 4, zm 1 / 5, zm 1 / 6, zm 1 / 7 a zm 1 / 8 určených pro bydlení - rodinné domy.

Článek 4.

#### Obecné zásady regulace území

Jako závazné se stanovují urbanistická koncepce prostorového uspořádání s určením využití ploch, zásady řešení dopravy a občanského a technického vybavení, územní systém ekologické stability krajiny, využití parcel a objektů návrhu, limity využití území stanovené výkresem č. 1. Komplexní urbanistický návrh – 1.2 Regulativy  Dále se jako závazné stanovují veřejně prospěšné stavby vyjádřené ve výkrese č. 4 Veřejně prospěšné stavby.

Řešené území je urbanisticky členěného na souvisle zastavěné území (urbanizované území) a volnou krajinu (neurbanizované území).

- Souvisle zastavěné území (urbanizované území)

Rozsah a rozvržení navržených funkčních zón je vymezen ve výkrese č. 1 Komplexní urbanistický návrh Souvisle zastavěné území je dále členěno na obytnou a výrobní část. Obytná část zahrnuje zóny – bydlení , - občanská vybavenost, - obytno-obslužná.

##### Zóna  - bydlení

Jde o území s výrazně převládající funkcí obytnou – nízkopodlažní (rodinné domy), která zde bude rozvíjena výstavbou nových rodinných domů, - a s funkcemi doplňujícími bydlení – zeleň, technická a občanská vybavenost.

V této zóně se mohou na stavebních pozemcích realizovaných rodinných domů, popř. drobné a jednoduché stavby sloužící pro podnikatelskou činnost. Nové hospodářské objekty mohou být povoleny jen v rozsahu drobných staveb plnících doplňkovou funkci ke stávající stavbě hlavní pro bydlení. Všechny tyto stavby se umísťují tak, aby vzhledově a architektonicky nenarušovaly rodinný dům, okolní zástavbu a veřejná prostranství a nezhoršovaly životní  prostředí. Uvedené stavby musí splňovat požadavky platných předpisů, zejména hygienických, požárních a bezpečnostních.

Při povolování změn využití objektů a při nové výstavbě musí být zřízeny na vlastním pozemku odstavné plochy pro automobily v kapacitě odpovídající předpokládanému stupni automobilizace.

Nepřipouští se převod jakýchkoliv objektů na rekreační, výstavba nových objektů individuální rekreace formou rekreačních domků, rekreačních chat ani zahradkářských chat.

Zóna – občanská vybavenost

Zahrnuje monofunkční území areálu občanské vybavenosti, bez možnosti integrace s jinou funkcí s výjimkou služebních bytů. V souladu s potřebami obce může zahrnovat stavby pro školství, kulturu, zdravotnictví, sociální péči, spoje, nevýrobní služby, maloobchod a veřejné stravování, dočasné ubytování, tělesnou výchovu, stavby pro správu a řízení, pro požární bezpečnost. Nedílnou součástí musí být zeleň v rozsahu odpovídajícím estetickým a hygienickým potřebám. Odstavné plochy pro automobily se musí zřizovat v rámci jednotlivých areálů v kapacitě odpovídající předpokládanému stupni automobilizace.

##### Zóna – obytno-obslužná

Vymezuje území, kve kterém se prolíná funkce bydlení a občanské vybavenosti. Stavby musí splňovat podmínky uvedené v zóně bydlení a v zóně občanské vybavenosti.

Zóna – výroba, technická zařízení

Území s převažující funkcí výrobní, obslužnou (sklady, výrobní služby, zemědělská a lesní výroba) s eventuálním umístěním některých druhů občanské vybavenosti (obchod, služby) náročných na plochu, technická  zařízení. Integrace s funkcí obytnou není přípustná.

Provozy těchto zařízení mohou mít i hygienicky závadný provoz co se týče znečištění ovzduší a hluku, avšak míra závadnosti vzhledem na okolí se nesmí projevit na obytnou část obce.

Nedílnou součástí musí být zeleň v rozsahu odpovídajícím estetickým a hygienickým potřebám. Odstavné plochy pro automobily se musí zřizovat v ploše areálu v kapacitě odpovídající předpokládanému stupni automobilizace.

Zóna - smíšená

Charakteristika zóny

Území, ve kterém se prolíná bydlení, individuální (rodinná) rekreace, zařízení občanského vybavení i zařízení výroby, a s doplňujícími funkcemi (pozemní komunikace, odstavné a parkovací plochy, sítě a zařízení technického vybavení, zeleň).

V této zóně lze umísťovat stavby pro bydlení - rodinné domy, stavby pro individuální rekreaci a garáže pro osobní automobily mimo hromadných garáží.

Zřizování zařízení občanského vybavení a případně i výroby (malého rozsahu) formou nových staveb, změnami dokončených staveb nebo změnami ve způsobu užívání staveb závisí na výsledcích posouzení obtěžování obytného území obce jejich následným provozem (např. znečišťování ovzduší, hluk, zápach, hlodavci, hmyz atd.) a ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v obytném území obce (např. vlivem způsobu a objemu zásobování, odvozu produkce, četností a motorizací zákazníků atd.). Nepříznivé účinky staveb a jejich zařízení na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov, nesmí překročit limity uvedené v příslušných předpisech.

| Funkční využití ploch |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - umísťování staveb, využití území |  |
| přípustné: | B bydlení - stavby pro bydlení - rodinné domy, - parkoviště a garáže pro osobní automobily mimo hromadných. IR individuální rekreace - stavby pro individuální rekreaci formou rekreačních domků, - změny ve způsobu užívání rodinných domů původního venkovského charakteru na rekreační chalupy. V výroba - v zahradách, které nejsou součástí rodinného domu či stavby pro individuální rekreaci, je možné umístit jednu stavbu - sklad na uložení nářadí a skladování produktů rostlinné produkce z této zahrady. ZP zemědělské obhospodařovaní ploch. Pozemní komunikace a parkoviště. Sítě a jejich součásti technického vybavení. |  |
| podmíněně přípustné: | IR individuální rekreace - změny ve způsobu užívání ostatních budov na stavby pro individuální rekreaci formou rekreačních domků. OV, V občanské vybavení, výroba - zařízení malého rozsahu bez nežádoucích vlivů na životní prostředí a nad přípustnou míru obtěžování okolí v obytném území. |  |
| nepřípustné: | OV, V občanské vybavení, výroba - zařízení jejichž následným provozem lze předpokládat nežádoucí vlivy na životní prostředí a nad přípustnou míru obtěžování okolí v obytném území, - odstavné a parkovací plochy pro nákladní automobily, autobusy, traktory a pod. L lesy - změny využití území pro zřízení (výsadbu) lesů. |  |

- Volná krajina (neurbanizované území)

## Zóna – rozptýlená zástavba

Území s rozvolněnou zástavbou objekty trvalého bydlení a individuální rekreace.

Připouští se převod stávajících objektů bydlení na rekreační chalupy, nepřipouští se převod ostatních objektů na rekreační chalupy, nepřipouští se převod ostatních objektů na rekreační a výstavba nových objektů individuální rekreace formou rekreačních domků ani rekreačních a zahrádkářských chat.

## Zóna – územní systém ekologické stability krajiny

Jde o prvky (biocentra a biokoridory) územního systému ekologické stability krajiny. Nepřipouští se zde nová výstavba ani zmenšování rozsahu zóny. Případné zásahy (liniové stavby, oplocení či změny kultur sousedních pozemků) jsou možné pouze v případech, kdy jsou v souladu s tímto územním plánem.

## Zóna – lesy

Připouští se pouze nezbytná výstavba sloužící lesní výrobě, lesnímu výzkumu a myslivosti. Realizace komunikací, sítí a zařízení technické infrastruktury se připouští pouze dle řešení obsaženého v územním plánu.

Nepřipouští se realizace rekreačních zařízení a oplocování pozemků mimo dočasné ochrany lesních kultur.

## Zóna – zemědělská krajina

Nepřipouští se nová výstavba. Realizace komunikací, sítí a zařízení technické infrastruktury se připouští pouze dle řešení obsaženého v územním plánu. Vodní díla a stavby pro zemědělství doplněné případně i o bydlení (zemědělské usedlosti a zařízení agroturistiky) musí být individuálně projednány formou změny nebo doplňku územního plánu, jejich velikost a funkce bude odpovídat rozsahu a způsobu obdělávání obhospodařovaných pozemků.

Hospodářské objekty a garáže mohou být povoleny jen jako stavby s doplňkovou funkcí k realizované stavbě hlavní pro bydlení. Připouští se oplocení stavebních pozemků, nepřipouští se oplocování ostatních pozemků.

Článek 5.

### Funkční složky

Ve funkčním uspořádání území se stanoví tyto zásady:

1. Kulturně historické a přírodní hodnoty území

- Respektovat objekty dokládající původní charakter zástavby obce – dochované bývalé zemědělské usedlosti apod. včetně jejich začlenění

- Respektovat plochy a objekty zájmu ochrany přírody (zejména vymezený územní systém ekologické stability krajiny, registrované významné krajinné prvky, dřeviny rostoucí mimo les).

- Respektovat ložiska nerostných surovin (černé uhlí, CHLÚ Žukovský hřbet – součást české části hornoslezské pánve) a sesuvné území.

2. Bydlení

- Obytnou funkci rozvíjet v souladu s návrhem a podmínkami výkresů č. 1 Komplexní urbanistický návrh

- Nové rodinné domy budou s jedním nadzemním podlažím.

- Garáže řešit jako součást rodinného domu, případně jako jednoduchou stavbu na stavebním pozemku rodinného domu.

- Zastavěné a zpevněné plochy nesmí přesáhnou stanovené procento celkové výměry stavebního pozemku dle výkresu č. 1 Komplexní urganistický návrh – 1.2 Regulace.

Pro lokality, které nejsou vymezené jako návrhové plochy územním plánem, maximální procento zastavění nesmí přesáhnout 20% výměry stavebního pozemku.

3. Výroba

- Nová výroba a výrobní služby budou realizovány v souladu s podmínkami jednotlivých zón.

- Součástí areálů bude ochranná zeleň a odstavné plochy pro automobily.

- V zahradách a na zemědělských pozemcích z důvodů zajištění jejich obdělávání v celém řešeném území bude možno realizovat maximálně objekt na uložení nářadí, techniky a zemědělské produkce, případně s vlhkým sklepem, bez garáže a možnosti rekreačního využití.

4. Občanská vybavenost

- Nová občanská vybavenost skupiny maloobchod a služby obyvatelstvu budou realizována v obytné části obce za dodržení podmínek výkresu č. 1 Komplexní urbanistický návrh – 1.2 Regulativy.

- Při realizaci nových zařízení občanské vybavenosti budou odstavné plochy vozidel buď v rámci objektu nebo na vlastním pozemku.

5. Rekreace

- Nové objekty individuální rekreace nebudou povolovány, připouští se převod stávajících objektů trvalého bydlení na rekreační chalupy jen v zóně rozptýlená zástavba a zemědělská krajina.

6. Zeleň

- Realizovat plochy ochranné zeleně alespoň v rozsahu dle výkresu č. 1 Komplexní urbanistický návrh

7. Doprava

- Respektovat novou trasu silnici I/48 včetně úpravy místní komunikace vedoucí k Lesnímu Dvoru.

- U silnice III/4735 odstranit dopravně závadná místa.

- Realizovat nové a upravit stávající místní a účelové komunikace.

- Plochy pro odstavování osobních automobilů dimenzovat pro stupeň   automibilizace  1 : 3,5

- Přemístit autobusovou zastávku Na Chechlůvce.

- Vybudovat alespoň v navrženém rozsahu chodníky podél stávající silnice I/48 a místních komunikací, minimalizovat místa kolizí pěší a vozidlové dopravy.

- Vymezit cykloturistické trasy na stávajících komunikacích.

- Železniční trať č. 322 považovat za územně stabilizovanou.

- Dodržovat ochranná pásma silnic a železnice, vymezené minimální vzdálenosti staveb od komunikací (uliční čáry) a rozhledová pole na křižovatkách.

8. Vodní hospodářství

- Zajistit v návrhovém období zásobování pitnou vodou v množství Qm = 1,16 1.s-1 pro Dolní Tošanovice a  Qm = 3,79 1.s-1  pro celou vodovodní skupinu Horní a Dolní Tošanovice z Ostravského oblastního vodovodu z přivaděče Vyšní Lhoty – Třinec.

- Pro potřeby celé vodovodní skupiny vybudovat věžový vodojem 250 m3 , včetně napojení na OOV, v Horních Tošanovicích.

- Dobudovat veřejný vodovod podle projektové dokumentace.

- Pro technologické potřeby velkokapacitního vepřína Lesní Dvůr vybudovat potřebnou akumulaci – vodojem 100 m3  s napojením na OOV řádem DN 100, délky 885 m.

- Zajistit odvedení odpadních a dešťových vod ze zóny bydlení vybudováním stok soustavné splaškové a dešťové kanalizace a respektovat plochu pro budoucí likvidaci odpadních vod v mechanicko-biologické čistírně odpadních vod s dočišťovacím biologickým rybníkem o kapacitě Q24 = 3.75   m3 . d-1  od obyvatel a 12,00 m3 . d-1  od specifické vybavenosti.

- Vybudovat mechanicko-biologickou ČOV pro sociální zařízení velkokapacitního vepřína.

- Dořešit likvidaci odpadních vod z výroby velkokapacitního vepřína v souladu s platnými předpisy.

9. Energetika

- Dodávku elektrické energie zajistit rozšířením rozvodné sítě VN 22 KV.

- Nárůst elektrického příkonu a transformačního, výkony zajistit rekonstrukcí stávající a vybudováním nových trafostanic.

- Respektovat záměr na VVN vedení podél trasy č. 404.

- Potřebu tepla řešit individuálními zdroji tepla na ušlechtilá paliva (zemní plyn, elektrická energie, koks, dřevo, kapalný PB).

- Plynofikaci zástavby obce řešit vybudováním trubních rozvodů zemního plynu v koncepci schváleného generelu.

- Respektovat trasu VVTL plynovodu DN 500, PN 63 a PS Příbor – Žukov včetně jeho ochranného a bezpečnostního pásma.

10. Spoje

- Vytvořit technické podmínky pro zvýšení stupně telefonizace v obci zajištěním potřebné kapacity telefonní ústředny a rekonstrukcí místních telefonních rozvodů.

- Nové místní telefonní rozvody budovat v koncepci úložných kabelů v souvisle zastavěném území obce, v ostatním území případně závěsnými kabely.

- Při nové výstavbě respektovat zásadu přímé viditelnosti televizních vysílačů.

- Respektovat stávající vedení dálkových kabelů spojů.

11. Péče o životní prostředí

- Tuhé komunální odpady budou odváženy na kteroukoliv řízenou skládku podle svozové výhodnosti.

- V obci bude prováděn separovaný sběr využitelných odpadů z tuhého domovního odpadu a nebezpečných odpadů

12. Územní systém ekologické stability krajiny

- Bude chráněno území biocenter a biokoridorů dle výkresu 1 Komplexní urbanistický návrh – 1.1 Funkční využití území.

- Na pozemcích zahrnutých do ÚSES je zakázáno umísťovat stavby. Výjimečně mohou být se souhlasem orgánu ochrany přírody povoleny liniové stavby, bude-li prokázán jejich nezbytný společenský význam a nemožnost vedení mimo tato území.

- Na pozemcích zahrnutých do ÚSES se zakazuje měnit druh pozemku (kultury) s vyšším stupněm stability. Dále je na těchto pozemcích zakázáno bez souhlasu orgánu ochrany přírody provádět pozemkové úpravy, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a vodních nádrží, těžit nerosty a měnit dochovalou původní druhovou skladbu lesních porostů.

Článek 6.

### Směrné kapacity území

1. Obyvatelstvo, zaměstnanost, bydlení

- Na začátku roku 1997 měly Dolní Tošanovice cca 270 trvale bydlících obyvatel. Územní plán považuje za pravděpodobnou stagnaci počtu trvale bydlících obyvatel do roku 2005 a následný mírný pokles na 260 obyvatel do roku 2015.

- Územním plánem jsou vytvořeny předpoklady pro přiměřené využití vlastní obytné atraktivity obce. Pro obec bude i nadále rozhodující závislost na ekonomické prosperitě širšího regionu.

- V roce 1997 bylo na území Dolních Tošanovic 80 trvale obydlených bytů. V roce 2015 se předpokládá v obci 85 trvale obydlených bytů. Nová výstavba bytu bude sloužit především pro potřeby obyvatel obce.

ČÁST TŘETÍ

### Stanovení veřejně prospěšných staveb

Článek 7.

### Veřejně prospěšné stavby

Dle zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zák. č. 262/1992 Sb., paragrafu 108 pozemky, stavby a práva k nim, potřebné pro uskutečnění staveb nebo opatření ve veřejném zájmu, lze vyvlastnit nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám lze omezit rozhodnutím stavebního úřadu pro veřejně prospěšné stavby podle schválené územně plánovací dokumentace.

Za veřejně prospěšné stavby se prohlašují stavby určené pro veřejně prospěšné služby a pro veřejně technické vybavení území podporující jeho rozvoj a ochranu životního prostředí.

1. Vymezení veřejně prospěšných staveb

V obci Dolní Tošanovice se vymezují tyto veřejně prospěšné stavby:

- veřejná a ochranná zeleň:

  - pásy ochranné a izolační zeleně podél silnice I/48 a kolem navržené čistírny odpadních vod;

b) zařízení dopravy:

  - přeložka silnice I/48 včetně úpravy trasy místní komunikace k Lesnímu Dvoru podle výkresu č. 1 Komplexní urbanistický návrh – 1.1 Funkční využití území a budoucí projektové dokumentace,

  - výhledové úpravy trasy silnice III/4735 podle výkresu č. 1 Komplexní urbanistický návrh – 1.1 Funkční využití území a budou projektové dokumentace,

  - realizace nových a úpravy stávajících místních a účelových komunikací podle výkresů č. 1 Komplexní urbanistický návrh – 1.1 Funkční využití území a výkresu č. 2 Doprava,

  - dopravní dořešení prostoru u restaurace Na Chechlůvce (úpravy místních komunikací, parkoviště, chodníky) podle výkresu č. 2 Doprava a budoucí projektové dokumentace,

  - přemístění autobusové zastávky na Chechlůvce,

  - chodníky podél silnice I/48 a místních komunikací včetně oddělující izolační zeleně,

  - úprava komunikace u Lesního Dvora,

  - cykloturistická trasa dle výkresu č. 1 Komplexní urbanistický návrh – 1.1 Funkční využití území a následné podrobnější dokumentace;

c) zařízení pro zásobování pitnou vodou:

  - rozvody pitné vody

d) zařízení odvádění a likvidace odpadních vod:

  - kanalizační sběrače,

  - čistírna odpadních vod Dolní Tošanovice včetně komunikační přípojky a ochranné zeleně na pozemcích par. č. 789, 791/1 a 791/3,

  - čistírna odpadních vod pro Horní a Dolní Tošanovice včetně biologického rybníku, komunikační přípojky a ochranné zeleně na pozemcích parc. č. 41/1, 42, 1559, 1560 a 1617,

  - stoky kanalizace;

e) rozvody a zařízení sloužící zásobování elektrickou energií:

  - vedení VVN v souběhu s vedením č. 404,

  - nové trafostanice na pozemcích parc. č. 963/2 a941/1 včetně VN přípojek,

  - rozvody NN a veřejného osvětlení;

f) rozvody a zařízení pro zásobování obce zemním plynem:

  - trasa VVTL plynovodu DN 500, PN 63 a PS Příbor – Žukov včetně jeho zařízení (podle výkresu č. 1 Komplexní urbanistický návrh – 1.1 Funkční využití území a projektové dokumentace),

  - STL rozvody;

g) rozvody a zařízení spojů:

  - rekonstrukce a dostavba místní sítě;

h) územní systém ekologické stability krajiny (návrhové plochy dle výkresu č. 1 Komplexní urbanistický návrh – 1. 1 Funkční využití území).

Veřejně prospěšné stavby Územního plánu obce Dolní Tošanovice, Změny č. 1 jsou vymezeny v B. Další výkresy – B.2 Veřejně prospěšné stavby (v měřítku 1 : 5 000), jejich umístnění bude upřesněno projektovou dokumentací k jednotlivým stavbám.

Územní plán obce Dolní Tošanovice, Změna č. 1 vymezuje tyto veřejně prospěšné stavby:

  - vodovodní řád pitné vody zm 1/1;2-v;

  - vodovodní řád pitné vody zm 1/7-v .

Vedení a zařízení distribuční soustavy elektroenergetiky zřizovaná a provozovaná ve veřejném zájmu:

  - vedení elektřiny nízkého napětí zm 1/1;2-e.

ČÁST ČTVRTÁ

Závěrečná ustanovení

Článek 8.

### Uložení dokumentace

Schválený Územní plán obce Dolní Tošanovice, Změna č. 1 je uložen na Obecním úřadě Dolní Tošanovice a je předán Obecnímu úřadu Hnojník, stavebnímu úřadu, Městskému úřadu Frýdek-Místek, odboru územního a ekonomického rozvoje, a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Článek 9.

### Účinnost vyhlášky

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, tj. 29. 12. 2006.

V Dolních Tošanovicích dne 29. 12. 2006

……………………………………………                    ………………………………………...

Ivo    Stříž					             Mgr. Naděžda Honzáková

místostarosta obce 						starostka obce